方案一：

通过 IAP编译地址首地址，固定在3800-3fffH; 通过仿真器直接下载到芯片，通过上位机可以直接更新apphex；然后app里面自行判断，通过指针跳到IAP；

跳转方式是通过地址指针进行跳转；F18不推荐此方式；F18具有2Kbootrom区域，可通过寄存器设置进行跳转，详细见方案二；

方案一：操作步骤

1物理连接串口线连接：芯片端 P06 TX,P07 RX；

2keil，仿真器直接下载IAP到芯片

3 bin上位机 下载appdemo；

方案二：芯片16k空间，通过寄存器设置，可以分成单独的2块空间；前14k为app_rom

后2k为bootload_rom;通过chipcfg寄存器进行复位切换；

程序中 chipcfg=0x81 芯片复位运行 0x3800-3fff 2k空间的iap程序；

程序中 chipcfg=0x80  芯片复位运行 0x0000-37ff空间 app程序；

步骤：

一：将IAP_boot_load.HEX  放入到bootload_rom区

IAP工程直接编译，keil无需任何设置，只要大小不要超过2k,此工程为初版，后续程序完整性校验，超时会后续更新：不能通过仿真器keil直接下载

IAP_boot_load.hex 图中工程所产生的hex，需要烧录到芯片3800-3fff地址空间有2个方式：

- 通过IAP_DOWNLOAD工程，配合上位机bin ，进行烧录；

- 仿真器 keil直接下载IAP_download 工程；

- 打开bin 上位机设置，选择iap_boot_load.hex

- 通过拼接hex，将iap_boot_load.hex 放到烧录文件的最后2k，进行脱机烧录；

- (后续我们会开发脚本，进行自动拼接，将app和iap_boot_load.hex进行复合成一个文件)

- 二：完成第一步后（将iap_boot_load.hex）,如何启动bootload区的程序 2个方式：

- 信息区 0x16h地址写入0x4e，这样芯片每次上电启动都会从boot_rom启动，确保boot区已经存放iap_boot_load.hex;信息区固化可以通过代码写入，或者烧录器直接烧录信息区文件，固化后进行重新上电即可

- 2）信息区字节没指定的情况：app程序里直接通过chipcfg=0x81进行跳转；app示范程序下载完成后P14翻转50次后进行 跳转，启动boot区iap  （直接keil下载，不能勾选擦除）

- 建议直接固化信息区，（先完成IAP_boot-load烧录）

总结：

- 推荐方案二 bootsel 流程：

- 一：

- 1烧录iap-boot-load.hex （方法看上面方案二第一步）

- 2 通过inf_16h-4e工程指定 boot区启动（直接keil仿真器下载，不能勾擦除，不然boot的程序也会被擦）

- 3重新上电，boot_rom启动，可以用上位机更新：固定信息区这样的好处就是固定从boot区启动，就算更新app失败，也可以重新上电更新，不至于变砖；

- 二：

- 也可以通过烧录器一次性烧录，如何使用烧录器同时烧录code， inf文件 见烧录器使用文档