手动校准VBG/RCH/RCL

- VBG 校准

外部连接:

P2.2脚接万用表，检测输出输出电压为1.25V。

主函数设置test_mode = 0;

- 程序如下，调整xBGPTRIM（6位寄存器，max= 0x3F）的值，测量P2.2电压为1.25V左右，值越大输出电压输出电压越小，得到合适的校准值X2.

- 步骤一得到合适的值X2，程序改成如下，将X2（0x2f位置）作为参数，写入信息区保存。

- 检查校准值是否写成功，程序改成如下：

- P2.2脚输出1.25V左右。

- RCH 校准

外部连接:

P1.1脚接示波器，检测输出频率为16Mhz。

主函数设置test_mode = 1

Step1:

程序如下，调整RCHTRIM的值，测量P1.1方波频率，值越大输出波形频率越大，寄存器参见文档RCHTRIM（FFF4H），得到合适的RCHTRIM值X1。（16Mhz的RCHTRIM大概在0x80上下）

- Step2:校准值的信息区存储

- 步骤1得到合适的值X1，程序改成如下，将X1（0x88位置） 作为参数，写入信息区保存。

- Step3：检查校准值是否写成功

- P1.1引脚输出16Mhz方波

- RCL 校准

P1.1脚接示波器，检测输出频率为32Khz。

主函数设置test_mode = 2

Step1:

程序如下，调整RCLTRIM的值，测量P1.1方波频率，值越大输出波形频率越大，得到合适的RCLTRIM值X1。

- Step2:校准值的信息区存储

- 步骤1得到合适的值X1，程序改成如下，将X1（0x3f位置） 作为参数，写入信息区保存。

- Step3：检查校准值是否写成功

- P1.1引脚输出32Khz方波